A1000 周界报警主机说明书

版本：V03

目  录

一、概述	4

1、主要功能：	4

2、电气特性：	5

二、固定及安装	5

1、台面安装：	5

2、墙面安装：	6

三、按键、LED指示灯及接口说明	6

1、按键说明：	6

（1）[0] - [9] 数字按键：	6

（2）[↑]、[↓]、[←]、[→] 方向按键：	6

（3）[功能] 按键：	6

（4）[删除] 按键：	6

（5）[确定]、[返回] 按键：	6

（6）[布防]、 [撤防]、 [复位] 快捷操作按键：	6

2、指示灯状态说明：	6

（1）电源LED指示灯：	6

（2）布防LED指示灯：	6

（3）报警LED指示灯：	7

3、接口说明：	7

四、用户及密码说明	7

1、用户说明：	7

（1）管理员：	7

（2）操作员：	8

2、密码说明：	8

（1）管理员密码：	8

（2）操作员密码：	8

（3）快捷操作密码：	8

五、用户简易使用说明	8

1、“布防”操作：	8

2、“撤防”操作：	8

3、“报警复位”操作：	8

4、“设备或防区状态”查看操作：	8

5、“报警记录查询”、“操作记录查询”操作：	9

6、“周界设备防区：参数设置”操作：	9

7、“自动布撤防功能”操作：	9

六、系统安装调试简易使用说明	10

1、安装调试前的准备工作：	10

2、防区ID的修改：	10

3、网络参数设置（网口类设备）：	10

4、防区或设备的添加和删除：	11

（1）一键“自动搜索并添加”方式：	11

（2）批量添加或删除方式：	11

（3）单个添加或删除方式：	11

5、防区或设备的控制操作：	11

七、无线遥控器的添加、删除及设置说明	11

1、遥控器的添加：	11

2、遥控器的删除：	11

3、遥控器的按键功能设置：	12

八、所有功能参数设置说明	12

1、进入和退出功能参数设置说明：	12

（1）进入功能参数设置说明：	12

（2）退出功能参数设置说明：	12

2、功能参数设置菜单列表：	12

九、联动器的使用说明	18

1、联动器设备的类型说明：	18

（1）“RS485联动器”的介绍：	18

（2）“网络联动器”的介绍：	18

2、联动设备的简易使用说明：	18

（1）“RS485联动器”的简易使用说明：	18

（2）“网络联动器”的简易使用说明：	19

（3）联动器设备的应用场景说明：	19

十、源端（前一级控制主机）的使用说明	19

1、“前一级周界报警主机”的设置：	19

2、“后一级周界报警主机”的设置：	20

十一、常见问题及解决方法	20

一、概述

A1000 周界报警主机，是一款集周界管理、控制、报警、联动等功能为一体的综合型主机。

它能够通过RS485接口和网口，来对多达120个“周界设备防区”和20个“无线防区”进行管理。这些防区包括：“脉冲式电子围栏”、“张力式电子围栏”、“高压电网”、“埋地泄露探测器”、“振动光纤探测器”、“无线防区”以及其他具备开关量输出的报警设备（此类设备需通过地址模块来管理，如 “激光对射”、“红外对射”、“红外探测器”、“烟雾探测器”、“燃气探测器”、“紧急按钮”、“门磁”、“幕帘探测器”、“火灾报警器”、“红外光栅”）。

具有智能、直观、易用、兼容性强、组网灵活等诸多优点，因此主机被广泛应用于周界管理领域。

此主机的典型应用场所有：变电站、别墅、小区、工业区、学校、物流仓库、监狱、军事基地、民用炸药库等。

主要功能及电气特性介绍

1、主要功能：

●	具备4.3寸液晶彩屏，图形化显示，直观明了。

●	具备2种通信接口：RS485接口和网口（这两个接口可以：自动识别，并同时使用）。

●	能够管理多达120个“周界设备防区”。

●	能够管理多达20个“无线防区”。

●	能够管理多达20个“网络总线联动器”（“RS485总线联动器”数量不限）。

●	具备级联功能，支持2005个“周界报警主机”或“PC软件”同时进行管理和控制，组网灵活，数据互通，信息可以进行同步和共享。

●	具备2个“源端（前一级周界报警主机）”，每个“周界报警主机”能够同时管理和控制2个“周界报警主机”。

●	具备4个中心，能够同时向4个中心端发送数据，组网非常灵活。

●	具备多种报警输出接口：DC12V警号输出、开关量输出（NO、NC、COM）、网口输出。

●	兼容性强，能够管理的防区包括：“脉冲式电子围栏”、“张力式电子围栏”、“高压电网”、“埋地泄露探测器”、“振动光纤探测器”、“无线防区”以及其他具备开关量输出的报警设备（此类设备需通过地址模块来管理，如 “激光对射”、“红外对射”、“红外探测器”、“烟雾探测器”、“燃气探测器”、“紧急按钮”、“门磁”、“幕帘探测器”、“火灾报警器”、“红外光栅”）。

●	具备无线遥控功能，能够添加20个遥控器，遥控器按键功能可以自由设定（按键功能选项有：无线布防、无线撤防、无线报警复位、无线一键报警、无线高压布防、无线低压布防），遥控器的每一个按键都可以选择一个功能选项作为它的默认功能。

●	具备自动搜索并添加“周界设备防区”的功能（RS485和网口都支持），调试简单易用。

●	具备自动搜索并添加“网络联动器”的功能，调试简单易用。

●	具备“自动定时布撤防功能”，智能化自动化管控，可以添加42条“自动布防或撤防的定时操作任务”。

●	具备一键“快捷布防”、“快捷撤防”、“快捷报警复位”功能（可以设置免密操作）。

●	具备“中文语音播报功能”，能够直观明了的提示相关信息给用户（声音及音量可以设置）。

●	具备“报警声音功能”，提供多种报警语音选择。

●	支持多达10000条“报警记录信息”的存储、查询和删除。

●	支持多达10000条“操作记录信息”的存储、查询和删除。

●	具有2种用户类型：管理员和操作员，操作员的用户权限可以自由设定。

●	支持4个PC软件同时对本周界报警主机进行管理控制。

●	具备电源LED、布防LED、报警LED等指示灯的指示功能。

●	支持设置“周界设备防区”的参数，包括布防、撤防、报警复位、报警灵敏度、ID修改、电压值、脉冲周期、张力松弛阈值、张力拉紧阈值、电网打击电量、恢复出厂设置等参数；这些参数可以单个防区设置，也可以批量设置。

●	支持设置报警输出时间，范围在5秒到10分钟。

●	防区和设备，既可以批量添加和删除，也可以单个添加和删除。

●	支持批量设置“网络型周界设备防区”和“网络联动器设备”的中心网络参数。

●	支持设置RS485发送数据周期，可以更好的兼容通信线路中间加持的各个通信转换设备。

●	支持通信失败功能及参数设置，可以根据实际需求和通信状况自由设置。

●	本机的网络参数既可以本地设置，也可以通过网络来设置。

●	支持网络在线更新程序。

●	支持语言：中文和英文。

2、电气特性：

●	工作电压：			DC12V–DC30V

●	功耗：				静态功耗：1.98W（12V，165mA）， 报警状态功耗： 2.16W（12V，180mA）

●	警号输出接口：		电压DC12V, 最大电流1000mA

●	外观尺寸：			178*168*32mm

●	无线遥控器参数：	433MHz, Ev1527编码，接收灵敏度: -107dBm

●	无线防区参数：	    433MHz, Ev1527编码

●	网口：				RJ45, 10M/100M自适应

●	RS485口：			波特率4800bps，1个起始位，1个停止位，无校验位

二、固定及安装

周界报警主机应安装在适当的高度，以方便所有操作人员进行操作。

根据应用场景的不同，一般有2种安装方式：

1、台面安装：

当中心控制室有工作台面，操作人员需要在台面上进行操控时，可以将电源线、网线或通信线，以及报警输出弱电线走至此周界报警主机，并对应连接好，直接将此周界报警主机放在工作台面的合适位置即可。

2、墙面安装：

当周界报警主机需要安装到墙面上时，可以按周界报警主机的4个固定孔位打孔、钉胶塞、并用自攻螺丝进行固定。

三、按键、LED指示灯及接口说明

1、按键说明：

（1）[0] - [9] 数字按键：

在各个输入界面用于输入数值用。

在各菜单界面用于快捷选择菜单用。

（2）[↑]、[↓]、[←]、[→] 方向按键：

用于移动光标、翻页、以及切换或选择相关内容。

（3）[功能] 按键：

按此 [功能] 按键，输入管理员密码或者操作员密码，确定后，即可进入到“参数设置界面”。

（4）[删除] 按键：

[删除] 按键与 [←] 方向键是复用的，在某些输入界面，可以按此键来删除输入框的内容。

（5）[确定]、[返回] 按键：

这两个按键主要用来确定此操作和返回到上一级界面用。

（6）[布防]、 [撤防]、 [复位] 快捷操作按键：

这三个按键，为快捷操作按键。主要用来对所有的“周界设备防区”进行快捷的“布防”、“撤防”、“报警复位”操作。

按下快捷操作按键时，都会进行相应的快捷操作。

快捷操作可以设定“快捷操作密码”，当此“快捷操作密码”为空时，可以免密对所有防区进行“布防”、“撤防”或“报警复位”操作。

2、指示灯状态说明：

（1）电源LED指示灯：

当本主机通上电后，此灯常亮；断电后，此灯常灭。

（2）布防LED指示灯：

布防状态，此灯常亮；撤防状态，此灯常灭。

（3）报警LED指示灯：

当本主机管理的任何一个防区或设备发生报警时，此灯常亮；如果全部防区或设备都正常时，此灯常灭。

3、接口说明：

周界报警主机接口如下：

（1）电源接口：            DC12V-DC30V。

（2）网络接口：            RJ45。

（3）RS485 接口：          RS485-，RS485+，GND。

（4）警号报警输出接口：    DC12V-，DC12V+。

（5）开关量报警输出接口：  常闭NC、常开NO、公共端COM。

各个接口的说明，如下图所示：

四、用户及密码说明

1、用户说明：

周界报警主机有2种用户类型：管理员和操作员。

（1）管理员：

拥有一切权限，可以设置所有功能参数和查看所有信息！

（2）操作员：

默认只拥有部分权限（“布防”、“撤防”、“报警复位”、“信息查询”权限），但不可以设置其他参数值！

此操作员的权限可以在菜单进行设置！

2、密码说明：

（1）管理员密码：

出厂默认为“2010”。

（2）操作员密码：

出厂默认为“2011”。

（3）快捷操作密码：

出厂默认为空，免密进行快捷操作。

五、用户简易使用说明

1、“布防”操作：

要进行“布防”操作，有以下几种方法：

（1）通过无线遥控器，无线操作“布防”。

（2）通过 [布防] 按键，快捷操作“布防”。

（3）通过功能菜单“周界设备防区：参数设置”，选择操作“布防”。

2、“撤防”操作：

要进行“撤防”操作，有以下几种方法：

（1）通过无线遥控器，无线操作“撤防”。

（2）通过 [撤防] 按键，快捷操作“撤防”。

（3）通过功能菜单“周界设备防区：参数设置”，选择操作“撤防”。

3、“报警复位”操作：

要进行“报警复位”操作，有以下几种方法：

（1）通过无线遥控器，无线操作“报警复位”。

（2）通过 [复位] 按键，快捷操作“报警复位”。

（3）通过功能菜单“周界设备防区：参数设置”，选择操作“报警复位”。

4、“设备或防区状态”查看操作：

要进行“设备或防区状态”查看操作，有以下几种方法：

（1）在“主界面”左下角的信息显示栏，会显示本周界报警主机管理的所有“周界设备防区”（包括防区总数，布防防区总数、撤防防区总数、报警防区总数）、“网络联动器设备”、“源端（前一级控制主机）”的数量。

在“主界面”右下角的信息显示栏，会循环显示各个“设备或防区状态”。按 [↓] 键，可以切换到下一个“设备或防区状态”。

（2）在“主界面”按 [确定] 或 [返回] 按键，即可以快捷查看“各种信息”。

这些信息界面的切换顺序依次是： “周界设备防区信息查询--状态”“周界设备防区信息查询--网络”“网络联动器信息查询--状态”“网络联动器信息查询--网络”“本机总体信息查询”“报警记录信息查询”。

在这些界面：按 [↑] 和 [↓] 按键，可以翻页；按 [←] 和 [→] 按键，可以切换所查看信息的类型。

按上述操作也可以查看各种设备或防区的状态。

（3）通过功能菜单“信息查询”“周界设备防区信息查询”，可以查看“周界设备防区状态”。

通过功能菜单“信息查询”“网络联动器信息查询”，可以查看“网络联动器状态”。

5、“报警记录查询”、“操作记录查询”操作：

要进行“报警记录查询”操作，有以下几种方法：

（1）在“主界面”按 [确定] 或 [返回] 按键，即可以快捷查看“各种信息”。

这些信息界面的切换顺序依次是： “周界设备防区信息查询--状态”“周界设备防区信息查询--网络”“网络联动器信息查询--状态”“网络联动器信息查询--网络”“本机总体信息查询”“报警记录信息查询”。

在这些界面：按 [↑] 和 [↓] 按键，可以翻页；按 [←] 和 [→] 按键，可以切换所查看信息的类型。

按上述操作也可以查看“报警记录信息”。

（2）通过功能菜单“报警记录信息”“报警记录信息查询”，可以查看“报警记录信息”。

要进行“操作记录查询”操作，可以按下面方法操作：

通过功能菜单“信息查询”“操作记录信息查询”，可以查看“操作记录信息”。

6、“周界设备防区：参数设置”操作：

通过功能菜单“防区或设备：添加删除及设置”“周界设备防区：参数设置”，可以设置各个周界设备防区的一些参数值。

此界面可以设置的参数有：“布防”、“撤防”、“报警复位”、“报警输出时间”、“报警灵敏度”、“修改防区ID”、“电压”、“脉冲周期”、“张力松弛阈值”、“张力拉紧阈值”、“电网打击电量”、“恢复出厂设置”。

可以选择对所有防区操作，也可以选择只对单个防区进行操作。

7、“自动布撤防功能”操作：

通过功能菜单“自动布撤防功能设置”“自动布撤防功能：添加”，可以添加42条“自动布防或撤防的定时操作任务”。

通过功能菜单“自动布撤防功能设置”“自动布撤防功能：删除”，可以删除已经添加的“自动布防或撤防的定时操作任务”。

“自动布防或撤防的定时操作任务”包含以下参数：

（1）操作防区。

（2）操作时间（工作日、周末、每天的几点几分）。

（3）操作类型（撤防或布防，布防可以设置电压值）。

具体请查看“功能参数设置菜单列表”。

六、系统安装调试简易使用说明

1、安装调试前的准备工作：

（1）将设备或防区安装好：包括前端围栏及相关配件、电源线、通信线（RS485总线或者局域网组网）。

（2）给设备上电。

2、防区ID的修改：

（1）电子围栏、张力围栏、高压电网等设备的防区ID，建议通过设备自身的按键根据项目需求直接修改好。

（2）RS485地址模块、网络地址模块、网络联动器设备等设备的防区ID，建议通过设备自身的防区ID拨码开关直接设置好。

3、网络参数设置（网口类设备）：

（1）RS485类设备不用进行此操作，网络类设备需要设置网络参数。

（2）每一个网络设备都有2种网络参数（本地网络参数和中心网络参数）：

①.本地网络参数包括：DHCP、IP、子网掩码、网关、通信端口。

②.中心网络参数包括：中心IP、中心端口。

（3）网络参数设置步骤如下：

①.首先，设置本周界报警主机的网络参数。

可以通过按键操作直接设置，也可以通过“网络配置工具”来搜索并设置。

②.其次，设置本主机管理的所有“周界设备防区”和“网络联动器”的网络参数。

“周界设备防区”和“网络联动器”的网络参数：可以通过 “网络配置工具”来搜索并设置。

如果是需要通过“周界报警主机”来管理这些“周界设备防区”和“网络联动器”，那么需要将他们的其中一个中心的“中心IP”和“中心端口”设置为本“周界报警主机”的本机“IP”和“通信端口”。

注意：

A. 建议将所有设备的IP设置在同一个局域网中，如果设备数量超过了本网段的最大数量，可以通过修改所有设备的子网掩码来扩大本局域网的范围。

B. 建议实际使用过程中，将所有设备的DHCP关闭，直接给每个网络设备分配好固定的本机IP。所有设备的IP地址不能和局域网内的其他设备的IP地址冲突。

4、防区或设备的添加和删除：

防区或设备的添加和删除有下面几种方式：

（1）一键“自动搜索并添加”方式：

“周界设备防区”和“网络联动器”都可以通过“自动搜索并添加”的方式来自动添加。

在保证通信线路通畅，所有设备或防区的ID已经修改好，网络型设备的网络参数已经配置好的前提下，进入功能菜单“周界设备防区：自动搜索并添加”或者“网络联动器设备：自动搜索并添加”，可以“自动搜索并添加”RS485总线和局域网内的所有“周界设备防区”和“网络联动器”。

（2）批量添加或删除方式：

进入功能菜单“周界设备防区：批量添加或删除”或者“网络联动器设备：批量添加或删除”，输入要添加的防区的数量，会自动添加前面多少个“周界设备防区”或者“网络联动器设备”。当输入的数量为0时，会删除所有的“周界设备防区”或者“网络联动器设备”。

（3）单个添加或删除方式：

进入功能菜单“防区或设备：单个添加或删除”，选择“添加”还是“删除”哪个防区ID的“防区或设备”。

5、防区或设备的控制操作：

到此，用户就可以对“防区或设备”进行下面的这些操作了：

“布防”、“撤防”、“报警复位”、“报警记录查询”、“操作记录查询”、“设备或防区状态”查看等操作。

具体操控方法如上一章“用户操控简易说明”所述。

七、无线遥控器的添加、删除及设置说明

本周界报警主机可以添加20个无线遥控器，遥控器按键功能可以自由设定。

1、遥控器的添加：

通过功能菜单“无线遥控器设置”“遥控器: 添加”，在此界面按下遥控器的任何一个按键，即可将此遥控器自动学习添加进来。

2、遥控器的删除：

通过功能菜单“无线遥控器设置”“遥控器: 删除”，在此界面即可删除所有已经添加的遥控器。

3、遥控器的按键功能设置：

通过功能菜单“无线遥控器设置”“遥控器: 按键功能设置”，在此界面即可自由设定遥控器的各个按键的功能。

按键功能值选项有：无线布防、无线撤防、无线报警复位、无线一键报警、无线高压布防、无线低压布防等。

遥控器的每一个按键都可以选择一个功能选项作为它的默认功能。

八、所有功能参数设置说明

1、进入和退出功能参数设置说明：

（1）进入功能参数设置说明：

在“主界面”按 [功能] 按键输入“管理员密码”或“操作员密码”按 [确定] 按键，即进入到了“功能参数设置界面”，根据菜单显示去设置相应的参数。

（2）退出功能参数设置说明：

如果当前在“功能参数设置界面”，可以一直按 [返回] 按键，直到返回到“主界面”，即可退出功能参数设置状态。

如果当前在“功能参数设置界面”的任何一个界面，没有任何操作1分钟后，也会自动退出功能参数设置状态。

2、功能参数设置菜单列表：

| 功能主菜单 | 功能子菜单 | 出厂默认值 | 功能及操作说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 防区或设备：添加删除及设置 | 1. 周界设备防区：自动搜索并添加 | ---- | 此功能会搜索RS485总线或局域网内的所有“周界设备防区” (与本报警主机的设备ID一致的防区)，并自动添加到本主机。 |
|  | 2. 周界设备防区：批量添加或删除 | 0 | 此功能会添加前面N个ID的“周界设备防区”。N=[0, 120]，对应“周界设备防区”的防区ID=[1, 120]。 如果输入的值为0时，将删除所有“周界设备防区”。 |
|  | 3. 周界设备防区：参数设置 | ---- | 此功能可以设置各个“周界设备防区”的下面这些参数：“布防”、“撤防”、“报警复位”、“报警输出时间”、“报警灵敏度”、“修改防区ID”、“电压”、“脉冲周期”、“张力松弛阈值”、“张力拉紧阈值”、“电网打击电量”、“恢复出厂设置”。 可以选择对所有防区操作，也可以选择只对单个防区进行操作。 |
|  | 4. 网络联动器设备：自动搜索并添加 | ---- | 此功能会搜索局域网内的所有“网络联动器设备”，并自动添加到本主机。 |
|  | 5. 网络联动器设备：批量添加或删除 | 0 | 此功能会添加前面N个ID的“网络联动器设备”。N=[0, 20]，对应“网络联动器设备”的防区ID=[221, 240]。 如果输入的值为0时，将删除所有“网络联动器设备”。 |
|  | 6. 防区或设备：单个添加或删除 | ---- | 此功能可以单个的添加或删除某个防区ID的“防区或设备”。 选择添加或删除后，直接输入ID值，按 [确定] 键即可。 “周界设备防区”的防区ID=[1, 120]。 “网络联动器设备”的防区ID=[221, 240]。 |
|  | 7. 防区或设备：4个网络中心设置 | ---- | 此功能可以批量设置所有已经打开的“周界设备防区”和“网络联动器设备”的4个中心的参数。 |
|  | 8. 无线防区：添加 |  | 此功能可以添加无线防区。 在此界面，触发需要添加的无线防区设备，即可自动将此防区添加进来！同时界面上会显示已经添加的无线防区的数量。 |
|  | 9. 无线防区：删除 |  | 此功能可以删除所有已经添加的无线防区。 |
|  | 10.防区名称设置 | ---- | 此功能菜单可以设置各个防区的“防区名称”。“防区名称”包括“电子围栏”、“张力围栏”、“高压电网”、“埋地泄露”、“振动光纤”、“地址模块”、“激光对射”、“红外对射”、“红外探测器”、“烟雾探测器”、“燃气探测器”、“紧急按钮”、“门磁”、“幕帘探测器”、“火灾报警器”、“红外光栅”、“无线防区”。 |
| 2. 本设备自身参数设置 | 1. 本设备ID设置 | 0.0 | 此功能可以设置本主机的ID，此ID由2个ID值(控制主机ID.防区ID)组成！本类主机的“防区ID”=0固定不变，可以修改“控制主机ID”！ “控制主机ID”=[0, 250]。 |
|  | 2. 本地网络参数设置 | (1) DHCP：打开 (2) 如果动态获取IP失败后，采用的静态网络参数： 192.168. 1. 110 255.255.255. 0 192.168. 1. 1 (3) 本机通信端口：50002 | 此功能可以设置本主机的本地网络参数：DHCP、IP地址、子网掩码、网关、本机通信端口。 默认是打开DHCP的，如果动态获取IP失败，则会采用左边所述的静态网络参数。 |
|  | 3. 中心网络参数设置 | 中心1：关闭 中心2：关闭 中心3：关闭 中心4：关闭 | 此功能可以设置本主机的4个中心网络参数（中心 IP和中心端口）。 可以单独打开或关闭这4个中心。 |
|  | 4. 源端(前一级控制主机)设置 | 源端1：关闭 源端2：关闭 | 源端为本主机前一级控制主机。如果打开了某ID的源端，则本主机将作为此源端的级联级！ 可以单独打开或关闭源端；打开源端时，可以输入此源端的“控制主机ID”。 |
|  | 5. 设备在线时间设置 | 20秒 | 设备在线时间为本设备往中心发送心跳包的时间间隔！ 设备在线时间=[1, 254] s 。 |
|  | 6. 通信失败功能设置 | （1）“通信失败报警”功能：打开 （2）5次 （3）50秒 | “通信失败报警”功能打开时，通信失败会当作一种报警来处理，否则只显示通信失败状态，不作报警处理。默认值：打开！ 前端接口为RS485时，通信失败按次数来计算。为0时，不计算！ 前端接口为网口时，通信失败按时间来计算。为0时，不计算！ |
|  | 7. RS485发送数据周期设置 | 60 ms | 此功能可以设置RS485发送数据周期，取值=[50, 5000]ms。 当485总线上接了其他转换类设备时，此值可以根据需要适当调整此值！ |
| 3. 信息查询 | 1. 本机总体信息查询 | ---- | 此功能可以查看本主机的所有信息总览和所有参数值。 按 [↑] 和 [↓] 按键，可以翻页。 |
|  | 2. 周界设备防区信息查询 | ---- | 此功能可以查看所有已经打开的“周界设备防区”的状态信息和网络信息。 按 [↑] 和 [↓] 按键，可以翻页。 按 [←] 和 [→] 按键，可以切换所查看信息的类型（状态信息或网络信息）。 |
|  | 3. 无线防区信息查询 | ---- | 此功能可以查看所有已经打开的“无线防区”的状态信息和网络信息。 按 [↑] 和 [↓] 按键，可以翻页。 按 [←] 和 [→] 按键，可以切换所查看信息的类型（状态信息或网络信息）。 |
|  | 4. 网络联动器信息查询 | ---- | 此功能可以查看所有已经打开的“网络联动器设备”的状态信息和网络信息。 按 [↑] 和 [↓] 按键，可以翻页。 按 [←] 和 [→] 按键，可以切换所查看信息的类型（状态信息或网络信息）。 |
|  | 5. 报警记录信息查询 | ---- | 此功能可以查看所有的报警记录信息。报警记录信息从最新的记录开始显示。右上角会显示：报警记录总条数、当前页数、总页数。 按 [↑] 和 [↓] 按键，可以翻页。 |
|  | 6. 报警记录信息删除 | ---- | 此功能可以删除报警记录信息，删除的方式有3种： （1）全部删除（将删除所有报警记录信息！）。 （2）按条删除（只保留最近n条报警记录信息！）。 （3）按天删除（只保留最近n天报警记录信息！）。 右上角会显示：报警记录总条数。 |
|  | 7. 操作记录信息查询 | ---- | 此功能可以查看所有的操作记录信息。操作记录信息从最新的记录开始显示。右上角会显示：操作记录总条数、当前页数、总页数。 按 [↑] 和 [↓] 按键，可以翻页。 |
|  | 8. 操作记录信息删除 | ---- | 此功能可以删除操作记录信息，删除的方式有3种： （1）全部删除（将删除所有操作记录信息！）。 （2）按条删除（只保留最近n条操作记录信息！）。 （3）按天删除（只保留最近n天操作记录信息！）。 右上角会显示：操作记录总条数。 |
| 4. 无线遥控器设置 | 1. 遥控器: 添加 | ---- | 此功能可以添加无线遥控器。 在此界面按下遥控器的任何一个按键，即可将此遥控器自动学习添加进来！同时界面上会显示已经添加的遥控器的数量。 |
|  | 2. 遥控器: 删除 | ---- | 此功能可以删除所有已经添加的遥控器。 |
|  | 3. 遥控器: 按键功能设置 | 无线布防、无线撤防、无线报警复位、无线一键报警 | 此功能可以自由设定遥控器的各个按键的功能。 按键功能值选项有：无线布防、无线撤防、无线报警复位、无线一键报警、无线高压布防、无线低压布防。 |
| 5. 自动布撤防功能设置 | 1. 自动布撤防功能: 添加 | ---- | 此功能可以添加“自动布撤防功能”。 （1）操作防区。 （2）操作时间（工作日、周末、每天的几点几分）。 （3）操作类型（撤防或布防，布防可以设置电压值）。 上述值设好后，按 [确定] 键，即可添加此条自动定时布撤防，最多可以添加42条此操作。 |
|  | 2. 自动布撤防功能: 删除 | ---- | 此功能可以删除当前选择的这一条“自动布撤防功能”。 按 [↑] 和 [↓] 按键，可以选择要删除的自动布撤防信息行。 按 [确定] 键，即可删除该记录(删除后，后面的记录自动前移)！ |
| 6. 密码及权限设置 | 1. 快捷操作密码设置 | 空（免密操作） | 此功能可以设置快捷操作密码。此密码为按 [布防]、[撤防]、[复位] 时，需要输入的操作密码。 此密码为可以是0-4位数值！当此密码设为空时，可以免密操作！ |
|  | 2. 管理员密码修改 | 2010 | 此功能可以修改管理员密码。 此密码（为4位数值）。 管理员拥有一切权限，可以设置所有功能参数和查看所有信息！ |
|  | 3. 操作员密码修改 | 2011 | 此功能可以修改操作员密码。 此密码（为4位数值）。 操作员默认只拥有部分权限（“布防”、“撤防”、“报警复位”、“信息查询”权限），此操作员的权限可以在另一个菜单进行设置！ |
|  | 4. 操作员权限设置 | “布防”、“撤防”、“报警复位”、“信息查询” | 此功能可以设置操作员的权限。 这些权限包括：“布防”、“撤防”、“报警复位”、“信息查询”、“各个记录信息的删除”、“设备防区的添加和删除”、“其他各个参数设置”等。 这些权限都可以勾选或者不勾选。勾选代表具备此权限，否则代表不具备此权限。 |
|  | 5. 此主机当前用户类型设置 | 管理员用户 | 此功能可以设置本主机当前用户类型（管理员用户或者操作员用户）。 |
| 7. 系统设置 | 1. 系统时间设置 | ---- | 此功能可以设置本主机当前的系统时间。 此时间设置好后，断电后也会正常走时，下次上电无需再重新设置。 |
|  | 2. 系统声音设置 | （1）“系统音量”：100 （2）“中文语音”功能：打开 （3）“报警语音”功能：打开 （4）“报警语音文件”：Alarm01 | 此功能可以设置本主机的“系统声音”相关功能。 (1).“系统音量”，可以通过左右按键调整。 (2).“中文语音”功能可以单独打开或关闭。 (3).“报警语音”功能可以单独打开或关闭。 (4).“报警语音文件”可以通过左右按键进行选择。 |
|  | 3. 系统语言设置 | （1）内销品：“中文” （2）外销品：“英文” | 此功能可以设置本主机的“系统语言”：“中文”、“英文”。 |
|  | 4. 系统其他参数设置 | (1) 系统背光：60秒 (2) 快捷布防电压：5.0Kv | 此功能可以设置本主机的其他一些参数。 (1). 系统背光时间：关闭液晶背光的时间。取值范围：[0，300]S。 (2). 快捷布防电压：快捷布防或无线遥控器布防时，默认的布防电压值！ (3). 系统其他参数3：保留 |
|  | 5. 恢复出厂设置 | ---- | 此功能将对本主机进行恢复出厂设置。 按 [确定] 键，将会恢复出厂设置（抹除所有数据，所有参数将恢复到出厂默认值）！ |
|  | 6. 软件版本 | ---- | 此功能将显示本主机当前的软件版本。 |

九、联动器的使用说明

1、联动器设备的类型说明：

联动器设备根据接口的不同分为两种：“RS485联动器”和“网络联动器”。

（1）“RS485联动器”的介绍：

①.通信接口：RS485。

②.工作原理：它直接挂接在RS485通信总线上，会实时监听此总线上的数据，自动判断是否需要作联动输出。

③.联动范围说明：通过“联动范围拨码开关”确定联动范围（具体请参考相关的“联动器说明书”）。

④.防区ID说明：不用防区ID。

（2）“网络联动器”的介绍：

①.通信接口：网口。

②.工作原理：它通过网口接入到局域网中，可以接收来自“网络型周界设备防区”的“周界设备防区数据包”，也可以接收来自“周界报警主机”或“周界控制PC软件”转发的“周界设备防区数据包”。它会根据“周界设备防区数据包”及自身的联动属性，自动判断是否需要作联动输出。

③.联动范围说明：通过“联动范围拨码开关”确定联动范围（具体请参考相关的“联动器说明书”）。

④.防区ID说明：通过“防区ID拨码开关” 确定防区ID（具体请参考相关的“联动器说明书”）。

2、联动设备的简易使用说明：

（1）“RS485联动器”的简易使用说明：

设置方法：

首先，设置“RS485联动器”的“联动范围拨码开关”（具体请参考相关的“联动器说明书”）。

其次，将它直接挂接在RS485通信总线上。

（2）“网络联动器”的简易使用说明：

“网络联动器”用来做联动的时，有2种联动方式（选1种方式用即可）：

①.直接联动方式：

此方式的数据方向：“网络型周界设备防区”中心上传“网络联动器”。

设置方法：

首先，设置“网络联动器”的“网络参数”、“防区ID拨码开关”和“联动范围拨码开关”（具体请参考相关的“联动器说明书”）。

其次，设置“网络型周界设备防区”的其中一个中心的IP和端口，都设置成“网络联动器”的本机IP和通信端口。

②.经由“控制主机”联动方式：

“控制主机”包括：“周界报警主机”或“周界控制PC软件”。

此方式的数据方向：“网络型周界设备防区”中心上传“控制主机”直接转发“网络联动器”。

设置方法：

首先，设置“网络联动器”的“网络参数”、“防区ID拨码开关”和“联动范围拨码开关”（具体请参考相关的“联动器说明书”）。

其次，“控制主机”添加需要用到的“网络型周界设备防区”。

然后，“控制主机”添加需要用到的“网络联动器”。

最后，设置“网络型周界设备防区”和“网络联动器”的其中一个中心的IP和端口，都设置成“控制主机”的本机IP和通信端口。

（3）联动器设备的应用场景说明：

①.当“周界设备防区”的通信接口为RS485时：

可以用“RS485联动器”联动（直接挂接RS485总线），也可以用“网络联动器”联动（经由“控制主机”联动方式）。

②.当“周界设备防区”的通信接口为网口时：

可以使用“网络联动器”联动（具体使用如上一节所述）。

十、源端（前一级控制主机）的使用说明

当需要用到“周界报警主机”级联“周界报警主机”的时候，我们可以打开“源端（前一级控制主机）”。

每一个“周界报警主机”的下面可以接2个“周界报警主机”，这两个“周界报警主机”我们称之为“源端（前一级控制主机）”。

“周界报警主机”级联使用时，各个“周界报警主机”的设置方法如下：

1、“前一级周界报警主机”的设置：

①.设置好“前一级周界报警主机”的“控制主机ID”。

②.将“前一级周界报警主机”的其中一个中心的IP和端口，设置成“后一级周界报警主机”的本机IP和通信端口。

2、“后一级周界报警主机”的设置：

①.设置好“后一级周界报警主机”的“控制主机ID”（与“前一级周界报警主机”的“控制主机ID”不一样）。

②.将“后一级周界报警主机”的其中一个“源端”打开，并将此“源端”的“控制主机ID”设为“前一级周界报警主机”的“控制主机ID”。

十一、常见问题及解决方法

1、布撤防没有响应，怎么解决？

解决方法：

（1）检查“防区或设备”是否在开机状态，并且防区ID没有重复。

（2）检查通信线路是否有问题：包括接线、接头、以及通信线路中的所有转换设备、中继设备、以及数据交换设备。

（3）网络型的“防区或设备”：

①. 检查所有设备的IP地址是否有冲突。

②. Ping所有设备的IP，测试网络连接是否稳定（ping ***.***.***.*** -t）。

③．检查各个“网络型周界设备防区”和“网络联动器”的中心是否设置正确。

2、布撤防有响应，但是收不到“周界设备防区”的数据，怎么解决？

布撤防有响应，代表通信线路是没有问题的。

解决方法：

（1）检查“防区或设备”的防区ID没有重复。

（2）网络型的“防区或设备”：

①. 检查所有设备的IP地址是否有冲突。

②. 检查各个“网络型周界设备防区”和“网络联动器”的中心是否设置正确。